深圳市生有包装科技有限公司

SHENG YOU PACKGE MACHINE MATERILS COMPANY

型 号：SY-600外抽真空包装机

机

器

说

明

书

服 务 电 话 / SERVICE LINE

TEL：0755-84694678

FAX：0755-84694958

目录

1、概述                                                  2

2、安全注意事项                                           2

3、机器主要零件说明图                                     4

4、电脑板操作面板说明图                                   4

5、正确使用方法                                           5

（1）基本操作                                            5

（2）程序设定                                            5

（3）工作过程                                            6

6、设备维护及保养                                          7

7、常见故障排除方法                                        9

8、规格                                                    10

9、保修须知                                                10

1、 概述

非常感谢你的支持,因为你的正确选择,使你拥有一部安全、实用、高效、经济、新颖的SY品牌全自动外抽式真空包装机。抽空时间根据产品真空度可提前完成，只需踩下脚踏开关即进入下一个工作程序，避免过度真空。

本机器对食品、药物、土特产、电子元件、服装等进行真空、充气、封口包装的外抽式真空机。本机不受包装物大小及体积的限制，任意进行真空或充氮（或其它气体）包装。适用范围广，经济效益高，使用十分方便。

用本机包装的物品具有防霉变，防虫蛀，防污染，防氧化，省容积省运费，延长贮存期，保证物品质量。

整机主要由机身、电气系统、气路系统三大部分组成，工作过程由电路板自动控制，工作程序所需时间均可由操作面板随时修改,是目前内抽真空打包机所无法代替的新型真空包装机。机器具有结构紧凑，体积小，耗电，灵敏度高，操作维修方便等特点。

2、安全注意事项

※ 必须使用与本机电容量匹配的电源插头

电容量因机器的型号不同而有所变化，必须确定插座的容量大于你所使用机器的电容量，并且稳定的将插头插入。使用较小容量的插座或电源线将造成线路的损坏或引起火灾，务必使用合适的插座。

危险！

※ 本机无防水功能，不能使用本机器为液状物封口，不要将机器置于潮湿地面

不可在同度潮湿的环境使用此机器，不可让机器接触到大量水蒸气；

在灰尘大的场所，不可使用或放置此机器；

使用此机器为液体状物封口或被淋水物，将会造成对机器的损坏或触电；

在高度潮湿的环境下使用本机器或接触到大量水蒸气，可能造成生锈和绝缘不足，这可能导致机器的停机、短路或触电。

※不要将手伸入封口部位

封口部位在长时间运行后保持较高温度，将手伸入会造成烫伤，不可将手伸入。

注意！

危险！

两人操作将会增加手指被压到的可能性，请加倍小心。

※不要将金属物置入封口部位

※机器的长期使用定会使零件磨损，应对机器进行定期检查，并制定适当的维护日程表。当更换机器任何零件时，请参照本操作手册或通知供应商。在更换任何零件前，一定要先关闭电源；

请按本说明书中说明的方法，以适当的方式进行保养，更换任何零件，必须关闭电源，否则你可能会触电。 如果没有专业人员的许可，千万不要变动你的机器，我们对因 你变动而造成的停机或任何事故，不承担任何责任。

小心！

※认真阅读说明书，并且正确使用此机器

小心！

我们对不按此说明书要求，不当操作所造成的停机或任

何事故,不承但任何责任

何事故,不承但任何责任

3、机器主要零件说明图

3

2

6

4

5

7

8

11

9

10

1

1、托物台    2、封口压条   3操作面板  4脚踏开关

5、前压条    6、压杆       7、固定螺丝  8、充气接口

9、空气过滤气 10、脚轮     11、总电源开关

4、电脑板操作面板说明图

8

10

13

9

2

12

110

□      □   □   □   □    □

□                           □

□

1

3

5

6

7

4

14

1、真空表 2、模式状态指示 3、模式选择键 4、工作程序设定

5、附加功能  6、急停键  7、电源开关  8、工作程序状态指示  9时间显示

10、功能状态指示 11、气嘴  12、报警指示  13、电源指示

14、启动开关

5、正确使用方法

（1）基本操作

①将插头直接插入插座；

②打开电源开关，检查绿色电源指示灯是否亮；

③打开气源，检查气压是否到正常工作压力，无气压压力不够，报警指示灯闪烁，当你完成检查一切正常后LED显示“- -”即进入待机状态，待机状态下，压杆位于上方；

④根据你的包装要求进行以下设定。

（2）程序设定

※模式选择

①按一次模式选择键  真空模式指示灯亮，此时即选择真空模式；

②按二次模式选择键  充气模式指示灯亮，此时即选择充气模式；

③按三次模式选择键  封口模式指示灯亮，此时即选择封口模式；

④按四次模式选择键  无工作模式；

⑤按五次模式选择键  返回①

※附加功能键（标准机无此功能）

①按一次附加功能键  功能指示灯亮，此时即附加功能工作；附加功能是一种选择性功能，是指一些超大膨胀类产品（如枕头、棉被抽真空，先把产品用加压板压缩小后再抽真空，一个电器预留接口）

※程序设定

①按一次设定键  原设定时间显示，同时对应指示灯亮（因电路板有记忆功能，显示最后一次设定工作过程之时间）通过加1或减1键选择所需设定工作过程，按确认键确认后返回；

②按二次设定键 原设定值闪烁，同时对应指示灯亮（因电路板有记忆功能，显示最后一次设定工作过程之时间）通过加1或减1键选择所需设定工作过程，按确认键确认后返回；显示“- -”待机状态；（可设定0.0/00-9.9/99秒）。

③抽气时间设定

抽气时间的长短根据包装产品的大小，一般电子产品包装在3-10秒之间

④ 充气时间设定

充气时间的长短，根据袋内需要加入多少气体。

⑤ 热封时间设定

热封时间是根据真空袋的材质和厚薄来设定，一般尼龙袋1-2

秒，较厚的铝箔袋一般设定2秒以上，热封时间的长短设定，从安全的角度，应从最小时间逐步慢慢调整

不可设定最大值（否则易发生安全隐患）

- 工作过程

设定工作程序，机器进入待机状态，将包装袋塞向气嘴，调整包装袋两端与封口线对齐；真空袋封口处平整，不起皱（热风效果良好）

①点动一次脚踏开关，气缸下拉将袋口压住；

②让物体靠近气嘴；（达到良好真空）

③点动二次脚踏开关；

④抽气按设定好的时间开始运行，抽气完成，转⑤；（若功能键选择在充气转⑤ 不充气，直接转⑥）

⑤充气按设定好的时间开始运行，充气完成，转⑥；

⑥热封按设定好的时间开始运行，热封完成，转⑦；

⑦冷却按设定好的时间开始运行，冷却完成，一个工作程序完成，机器归零，进入待机状态。

※急停使用

在工作时，若出现异常情况或提前结束工作过程，按下急停键即可停止一切工作状态，返回显示“—”待机状态。

6、设备维护及保养

小心！

当你打开一些盖子时，小心不要被它的边角伤害到。

※清理空气过滤器

位于气嘴和排气泵之间的气嘴过滤器，盖子上可能藏有一些掉进去的异物（小量的液体，粉末和颗粒），每天要检查和清理盖子。

※摘除盖子

如果机器渗入太多的液体物，它们将会溢出过滤管，掉进真空泵中，这将会损坏真空泵，要防止液体进入真空泵。

※清理出入口空气过滤器

真空泵经空气过滤器抽外部的空气，如果盖子上沾有灰尘和脏物，则真空泵的效果不会理想，因此，每周要清理空气过滤器的盖子一次。

※清理空气管

如果你在推动管子的同时压动释放环，你就能轻松地取下管子。

※更换硅胶条

当硅胶条损耗、被烧坏或封口污损时；

（1）松硅胶条架的四个固定螺丝；

（2）现在你可转动硅胶条旋杆，将毁坏的硅胶条往前或后卷起。

当硅胶条粘到加热线上时，卷动前将它削下（硅胶条规格：13*13mm或15*15mm）

※更换加热片

如果加热片烧坏，封口污损或不均匀时，请更换加热片

（1）加热片拉于硅胶条之下，取下硅胶条；

（2）电极盖固定在侧面，用螺丝刀将螺丝松开，然后取下盖子；

（3）将电极杆举高，放松加热片，用螺丝刀将固定螺丝放松。

※安装加热片

将加热片安装入电极棒，手指按紧加热片端口的同时，用螺丝旋紧螺丝，这样它就不会滑出夹头。

小心!

如果硅胶条损坏可无效，请更换硅胶条

※更换胶带和硅胶条

(1)换下硅胶条和;

(2)将加热片下的胶带和硅胶和完全消除;

(3)根据加热部位的长度,换上一块新硅胶条;

(4)贴上一片胶带在硅胶条上,胶带必须比封口部位长5厘米;

(5)粘有胶带残余,将会对封口表面有反效果,请在硅胶带和硅胶条前全面清理表面.

7常见故障排除方法

| 问题 | 原因 |  | 解决方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打开电源,即报警 | 无压缩空气或压力不够 |  | 通压缩空气,检查压力是否达到6KG以上 |  |  |
|  | 感应器坏或位置大气缸上感应器位置不合适 |  | 更换感应器,调整感应器至合适位置,正常情况铝条压杆处于上位,且感应器指示灯亮. |  |  |
| 虽然机器处于待机状态,但压下脚踏开关,报警指示灯闪烁. | 模式选择未选择 |  | 选择需要工作模式 |  |  |
|  | 手/自动方式未选择 |  | 选择手/自动工作方式 |  |  |
|  | 气嘴抻出感应器坏或位置不合适 |  | 更换感应器,调整感应器至合适位置,正常情况气嘴抻出,感应器指示灯亮. |  |  |
| 虽然抽气指示灯亮,但真空泵并未工作. | 真空泵坏 |  | 更换真空泵 |  |  |
|  | 保险管烧坏 |  | 更换保险管(10A) |  |  |
|  | 交流接触器坏 |  | 更换交流接触器 |  |  |
| 虽然机器处于待机状态,但压下脚踏开关,压杆并未下移 | 脚踏开关失灵 |  | 拆下脚踏开关,用万用表的电阻档测量.当压下时,正常时,电阻很小,接近0 |  |  |
| 虽然真空开始,但空气 | 气嘴未置于口袋中 |  | 关闭电源并重新启动 |  |  |
|  | 气嘴补口袋阻隔 |  | 让包装物靠近气嘴 |  |  |
| 0并未从口袋中排出 |  | 气嘴或过渡器污浊 |  | 清理气嘴或过渡器 |  |
| 虽然热封灯亮,但发热片并未升温 |  | 发热片破损 |  | 更换发热片 |  |
|  |  | 交流接触器坏或保险丝烧坏 |  | 更换交流接触器或更换20A保险管. |  |
| 封口不理想 |  | 发热片、硅胶条污损 |  | 用布擦 |  |
|  |  | 高温胶布受损 |  | 更换高温胶布 |  |
|  |  | 硅胶条受损 |  | 更换或清理 |  |
|  |  | 冷却时间太短 |  | 增加冷却时间 |  |
| 封口不平整 |  | 硅胶条受损可使用不均 |  | 更换或使用反面 |  |
| 发热片经常破裂 |  | 太长加热时间 |  | 减少加热时间 |  |
|  |  | 太短冷却时间 |  | 增加冷却时间 |  |
|  |  | 高温胶布受损 |  | 更换胶带 |  |

A主控制系统

B主电机

(3)在以下情况下,即使在保修内,不可以提供无偿修理

A不能出示保修卡或购买凭证明

B因不正确操作及电源不稳定的情况下造成的故障

C因灾害(地震、火灾、水灾、人为损毁等)所造成的故障

D未经我公司认可而自行改装机器

E机器转卖于第二方

F机器经过不当存储

G机器经过不当运输

10真空泵的维护&保养

- 油位

在泵运转的情况下核对油位，其最低油位应在1／4高度处，其最高油位应在油窗的3／4高度处，发现油量不足应及时加油，加油时应停泵。通过加油口注入30号机械油到油窗高度的3/4处,泵运转时的油位不应低于油窗高度的1/4.

- 油的清洁度

每周一次停泵检查油的污染情况，可以从油的颜色和粘度来判定是否应该换油，一般首次在机器运行1个月更换,以后每运行3个月应更换一次,应该记住必须在泵热的时候停泵换油。为此，换油之前泵必须至少运转15分钟，然后停泵，将油放尽，如果油被严重污染则在脏油被放尽后，需开动泵，并在吸气口缓缓注入新油，运转10分钟，然后再放掉油，如果油任然很脏，可重复上述过程，直至放出的油清洁为止。

3、 吸气口滤网

堵塞吸气口的金属丝网是用来防止外来尘粒进入泵体，此滤网应随时保持清洁避免而引起泵的抽速下降。

- 排气过滤器

排气过滤器的寿命取决于泵的使用情况，如果泵被使用在清洁的气体中，则可根据排气口有无烟雾来判断是否应该调换排气过滤器，在通常情况下，每年应更换一次，如果泵被使用在脏的气体中，则应缩短更换周期

- 油过滤器

为了获得良好的过滤效果，每次换油后应调换过滤器。

- 贮藏

如果泵长期停止使用，则应将油放尽，并彻底清洗泵然后注入需要数量的清洁油。封闭进气口以防止灰尘进入。