深圳市生有包装科技有限公司

SHENZHEN SHENGYOU PACKAGING TECHNOLOGY CO.,LTD

真空包装 SY-55150SQ型操作说明书

服 务 电 话 / SERVICE LINE

TEL：0755-84694678

FAX：0755-84694958

前言

敬爱用者：

承蒙选用本公司保护真空包装机,深感荣幸并致谢忱。

本公司生产真空包装机多年,无论品质或生产技术均有丰富的经验,所有产品也广受大家欢迎,我们仍以日新月新之精神为大众提供更优良之产品。

使用机械正确的操作和定期的保养为重要,让它为您的事业大展鸿图。

真空包装机 型号: SY-55150SQ系列

一、特点:

- 机械使用瞬间加热方式,可节省成本改善作业方式。

- 本机用直接式合资名厂真空帮浦，操作快速、安全。

- 机器使用电机输送方式，平稳快捷。

- 最新采用PLC触摸屏控制，操作简便，故障率低。

二、用途:

1.本机种适用于电脑、电子产品、药品、医疗器材、食品等各种固态.颗粒.液体的真空封口包装，使用范围广泛，效益高。

2．经设备包装材料的产品具有“四防”和“保质”的特点，

四防：防氧化.防摩擦.防虫蛀.防霉变，保质：延长储存时间保证物品质量周期。

三、真空包装机安装及准备工作:

- 电源供给:(非标准电压请参考线路图计算)。

- 本机电气设备使用交流(AC)380V,3相5线制50/60HZ电源,黄绿色为零线。

- 全部电气设备动力部分46KW。

四．操作方法：

1．接上电源，接上气源，打开电源开关，整机通电，触摸屏通电显示待机画面。

2．手动操作画面：直接点击屏幕上的手动操作即可切换，如图2

（1）点拉杆前进后退拉杆是否移动

（2）点升降气缸上升下降看压框是否平行上升和下降

（4）点加热开可以打开加热管

（5）点拉钩降钩子往下钩，升则弹开

（6）点切刀刀片前进（ON,OFF）切换

（7）点出料送料电机启动

（8）点开框气缸上升下降上压框会斜面打开

（9）点真空开启可打开真空泵

（10）点出料电机启动出料电机

3、自动操作画面：点屏幕上的自动操作即可切换，

（1）设置时间，点击画面上要更改的时间，屏幕会弹出时间键盘直径输入需要的数字确认即可：

加热时间:30-50S （数值只做显示，具体参数是光电检测）

加热延时：0.5-5S（真空保温）

真空时间：5-15S （根据产品高度可调）

拉杆到位延时：5-10S(冷却时间)

（2）自动流程，设定好时间后将产品放于右前工作台面上-人工将台面推向真空包装区- 拉杆进预备位-加热启动计时开-计时到气缸下降加热延时开始-时间到加热停，到下位真空计时开始-时间到真空停 开框气缸上升-

拉杆前进将产品拉出到左后工作台-送料电机送出产品。

（3）后续操作只需重复将产品摆放在台面推到启动光电位置就可已，设备配有2块铝板，可连续循环使用。

4．产品摆放：人工将待包装产品和气泡膜平整放在工作台上，气泡膜在产品下面，有泡泡面朝上。

五．机器使用时注意事项

1．本机采用特殊真空泵

２．在平时使用或保养工作中随时注意各部位螺丝有无松动现像及 即时加以旋紧。

３．请勿在真空室之平盘上放置杂物碎片,以避免吸入真空抽气管路系统进而影响真空泵之使用寿命。

5、加热时间受气候及环境因素影响极大,抽真空时间则依包装物形态,规格.基板印刷及上胶影响,需个别调整之。

6、自动运转中请勿随意按急停,以免动作混乱。

7、停止使用时,请将气源关掉降至工作平台上,以延长零件寿命。

８．请及时的给进气源放水．和给三点从合加油

五一般故障分析及排除方法

1．故障表

| 故障 | 产生原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 开机无电源 | 电源反相或缺相，是有相序保护 | 正确连接电源 |
| 机器无动作 | 紧停按钮没复位 | 复位紧停开关X1,X2 |
| 自动无法启动 | 自动运行条件没达到，升降电机不在上位 | 手动复位，拉杆原位X15，压框上位X3(主电机上位) |
| 自动不送料 | 限位开关损坏或检测不到铝板 | 调节检测开关或更换X0 |
| 无法加热 | 启动开关无动作或损坏 | 更换接近开关X24 调节开关位置 |
| 加热到压框无法下降 | 胶膜检测光电损坏或没对好 | 更换光电开关X21 对位好反射板 反射板损坏 |
| 包装质量不佳 | 加热时间设定不对 真空时间设 产品间距太近 | 调整加热时间 调整真空时间 调整间距 |
| 上压框不上升（开框） | 真空计时是否有工作（时间到压框打开） | 开框下位无信号 调整位置开关或更换X7 |
| 拉钩不前进 | 上压框是否打开，开框电机上位是否有信号 | 调节或更换开框上位开关x7 |
| 拉料钩不动作 | 拉钩是否运行到前位，是否有气源 | 调节或更换拉钩前位开关X20 连接后打开气源 |
| 无法切断胶膜 | 刀片不锋利 切刀无动作 切刀不到位 气压不够 | 更换刀片 开框气缸下位开关损坏需更换X10 切刀时间太短，调节时间 调节气压 |
| 拉钩不后退 | 切刀计时是否有工作（时间到拉钩后退） | 感应开关X15 损坏需更换 调节开关的正确位置 |

七．设备规格

| 设 备 型 号 | SY-55150SQ真空机 |
| --- | --- |
| 工 作 台 面 积 | L1500MM*W550MM |
| 包 装 最 大 尺 寸 | L1400MM*W400MM |
| 真 空 泵 | 380V 4000W |
| 外 型 尺 寸 | L4255MM*W1540MM*H1450 |
| 总 功 率 | 46KW |
| 电 力 电 压 | 380V 3HP 50HZ |
| 总 重 量 | 1100KG |